机身（耳机端）架构方案对比

基于实测功耗数据（2026-08-10）

## 一、前提条件与功耗模型

### 1.1 硬件约束

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 机身电池 | 15mAh | 核心功耗约束 |
| BLE 连接距离（机身天线） | 5-11m | 机身天线弱，是系统瓶颈 |
| RM TX 距离（充电盒） | 20-56m | 2-4 倍于 BLE |
| 充电盒电池 | 700mAh | 非瓶颈，续航 42 天 |

核心矛盾：RM 链路覆盖 20-56m，BLE 仅 5-11m。机身 15mAh 电池是唯一硬约束。各场景功耗数据见《机身功耗测试报告》。

## 二、方案 A：纯 Peripheral + BLE 指令型（右耳基线）

机身仅作为 BLE Peripheral（场景1），充电盒通过 BLE 常连发送 RM_ONOFF 指令切换至 RM RX（场景2）。30s 无 RM 信号自动回退 BLE。对侧耳不直接互联。

### 功耗（15mAh 机身）

| 模式 | 场景 | 功耗 | 续航 |
| --- | --- | --- | --- |
| BLE 待机 | 场景1（手机连接） | 600 μA | ~25h |
| RM 推流 | 场景2（RM 连接 + BLE 连接） | 1 mA | ~15h |
| 典型日（30% 推流） | — | 720 μA | ~21h |

优点：

功耗最低，待机 600 μA，续航 25h

开发量最小，与现有 TX 工程最接近

BLE 常连可双向传输音量、电量、校准参数

切换延迟 <100ms

缺点：

覆盖受限于 BLE（5-11m），超出范围后指令失效，依赖 RM 超时兜底

两只耳机无直接互联通道

充电盒需维持 BLE 多连接，状态机复杂度中等

可实现性：★★★★★ | 充电盒设计文档基准方案。

## 三、方案 B：双角色主从 + BLE 指令型（当前开发基线）

左耳 GAP_ROLE_ALL（场景4），右耳 GAP_ROLE_PERIPHERAL（场景1/2）。左耳直连右耳 MAC，100ms 心跳，事件驱动同步（仅程序，不同步音量）。充电盒通过 BLE 指令控制 RM 切换（左耳从场景4→场景3）。

### 功耗（15mAh 机身）

| 耳侧 | 模式 | 场景 | 功耗 | 续航 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左耳 | BLE 待机 | 场景4（有从机，有手机） | 800 μA | ~18.75h | 停止扫描 + 100ms 心跳 + BB_WAKEUP |
| 左耳 | RM 推流 | 场景3（有从机，有RM） | 1.11 mA | ~13.5h | RM初始化+搜索(960) + RM连接(+150) |
| 右耳 | BLE 待机 | 场景1（手机连接） | 600 μA | ~25h | 纯 Peripheral + deep sleep |
| 右耳 | RM 推流 | 场景2（RM连接+BLE连接） | 1 mA | ~15h | RM 推流 + deep sleep |

关键发现：从机连上后停止扫描，功耗从 1.5 mA 骤降至 800 μA。RM 初始化（搜索态）增加 160 μA（800→960），RM 连接额外增加 150 μA（960→1.11 mA）。左耳 BLE 待机 ~18.75h，RM 推流 ~13.5h。

### 双耳同步机制

| 同步方向 | 触发条件 | 机制 | 同步内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本机→对侧 | 按键 / App 触发 | GATT Write 对侧 RX [0x01, prog] | 仅程序 |
| 对侧→本机 | 对侧按键触发 | TX Notify [cnt, prog, vol, 0, 0] | 仅程序 |
| 连上时 | 不触发 | 无初始同步 | 各自保持当前状态 |

优点：

双耳可直接同步程序切换

右耳功耗不受影响（600 μA），左耳 960 μA 可接受

100ms 心跳双连接稳定，RM + BLE 共存（BBIF_COEX 硬件仲裁）

按键推送、广播恢复、ear side 运行时设置等边界 case 已修复

BLE 常连保留，充电盒可控、手机 App 可连

缺点：

左耳 BLE 800 μA / RM 1.11 mA，RM 推流续航 ~13.5h

覆盖仍受限于 BLE（5-11m）

不能 deep sleep（BB_WAKEUP），是左耳功耗高的根因

华为手机 40s 断连未根治（兼容性边界）

左右耳需维护两份固件（RM_LEFT vs RM_RIGHT）

可实现性：★★★★☆ | 已实现（DUAL_ROLE.md + SYNC.md），当前开发基线。

## 四、方案 C：双角色主从 + 按需切换型

在方案 B 基础上，充电盒不再依赖 BLE 指令——检测到音频直接切 RM TX 广播。机身进入 RM RX 多路径：用户按键 / BLE 指令（范围内）/ App 触发。30s 无 RM 自动回 BLE。

### 功耗（同方案 B）

| 模式 | 场景 | 功耗 | 续航 |
| --- | --- | --- | --- |
| BLE 待机 | 场景4（有从机，有手机） | 800 μA（左耳） | ~18.75h |
| RM 推流 | 场景3（有从机，有RM） | 1.11 mA（左耳） | ~13.5h |
| BLE 待机 | 场景1（右耳） | 600 μA | ~25h |
| RM 推流 | 场景2（右耳） | 1 mA | ~15h |

优点：

覆盖不受限于 BLE——RM 20-56m 远超 BLE 5-11m

充电盒逻辑极简：音频来 → RM TX，无需维护 BLE 连接状态机

进入 RM 多路径：按键（不依赖 BLE）+ BLE 指令（范围内最快）

保留双耳互联能力

缺点：

用户需主动按键（或等 BLE 指令），有操作成本

按键触发时充电盒可能还没开始 RM TX，机身需短暂等待

充电盒不管机身状态，可能"在推流但机身没在听"

左耳功耗同方案 B（960 μA）

可实现性：★★★★☆ | 方案 B 的增量演进，风险低。

## 五、方案 D：双角色主从 + 占空比轮询型（已尝试，已 revert）

机身 50% 占空比在 BLE 广播（场景1，600 μA）和 RM RX 搜索（场景2，850 μA）之间交替。RM 窗口内检测到信号→锁定推流。充电盒音频来→直接 RM TX。

### 功耗（15mAh 机身，右耳视角）

| 模式 | 功耗 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 轮询待机（50% 占空比） | ~725 μA | BLE 600μA × 50% + RM搜索 850μA × 50% |
| RM 推流 | 1 mA | 锁定 RM 后持续推流 |
| 典型日（30% 推流） | ~808 μA | 70% 轮询 + 30% 推流 |

注意：此方案仅适用于右耳（纯 Peripheral）。左耳加入后会引入扫描从机的 1.5-1.65 mA，轮询平均功耗急剧上升，不划算。

优点：

覆盖不受限（RM 20-56m）+ 用户无感

比 RM 常驻省电，轮询待机 ~725 μA vs 1 mA

充电盒逻辑最简

缺点：

音频启动延迟：最坏 ~2.5s（半个轮询周期）

BLE 不保持连接，对侧耳互联需在 BLE 窗口内完成

【致命】RM 搜索功耗奇偶交替 bug：RM_Disable 后硬件状态残留，奇数轮正常、偶数轮偏高

仅适用于右耳，左耳轮询代价过高

可实现性：★★☆☆☆ | 已实现后 revert（SCHEME4_SLEEP_POLLING.md），需 RM 底层固件配合解决硬件复位问题。

## 六、方案 E：RM RX 常驻型（续航换覆盖）

机身始终处于 RM RX 监听模式（场景2，1 mA），不维持 BLE 连接。充电盒音频来→RM TX 广播，机身收到即输出。BLE 仅按需建立（调参/配对）。

### 功耗（15mAh 机身）

| 模式 | 功耗 | 续航 |
| --- | --- | --- |
| RM 常驻监听 | 1 mA | ~15h |
| RM 推流接收 | 1 mA | ~15h |

优点：

覆盖最好（RM 20-56m），零切换延迟

机身逻辑最简单：有信号就放，没信号就等

充电盒逻辑最简

缺点：

待机续航仅 15h（vs 方案 A 25h，少 40%）

无 BLE 常连，音量/参数调节/电量上报需临时建连接

对侧耳无法互联

15mAh 电池下代价过大

可实现性：★★☆☆☆ | 除非机身电池升级到 20mAh+，否则不推荐。

## 七、五方案对比总表

| 维度 | 方案 A 纯Peri+BLE指令 | 方案 B 双角色+BLE指令 | 方案 C 双角色+按需 | 方案 D 轮询（右耳） | 方案 E RM常驻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用耳侧 | 右耳 | 左耳+右耳 | 左耳+右耳 | 仅右耳 | 通用 |
| 机身场景 | 场景1/2 | 左:场景4/3 右:场景1/2 | 同 B | 场景1/2轮询 | 场景2常驻 |
| 待机功耗 | 600 μA | 左 800 / 右 600 μA | 同 B | ~725 μA | 1 mA |
| 待机续航 | ~25h | 左 ~18.75h 右 ~25h | 同 B | ~20.7h | ~15h |
| RM 推流功耗 | 1 mA | 左 1.11 mA 右 1 mA | 同 B | 1 mA | 1 mA |
| 覆盖范围 | BLE 5-11m | BLE 5-11m | RM 20-56m | RM 20-56m | RM 20-56m |
| 充电盒复杂度 | 中 | 中 | 最低 | 最低 | 最低 |
| 用户操作 | 无感 | 无感 | 需按键 | 无感 | 无感 |
| 对侧耳互联 | 无 | 有（仅程序） | 有（仅程序） | BLE窗口内 | 无 |
| 音频启动延迟 | <100ms | <100ms | 取决于按键 | 最坏~2.5s | 零 |
| 左耳适用 | 否 | 是 | 是 | 否（功耗过高） | 是 |
| 开发状态 | 设计完成 | 已实现 | 未实施 | 已revert | 未实施 |
| 可实现性 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |

## 八、推荐路径

### 短期：方案 B（当前基线）

双耳互联 + BLE 指令控制已实现，覆盖核心需求

左耳 960 μA 可接受，续航 ~15.6h

右耳 600 μA 表现优秀，续航 ~25h

### 中期：方案 B → 方案 C 增量演进

在方案 B 基础上加按键触发 RM RX 入口 + 充电盒简化状态机

覆盖从 5-11m 提升到 20-56m

增量改动小，风险低

### 长期：方案 D（需先解决 RM 硬件复位问题）

用户体验最好（无感 + 覆盖好 + 充电盒最简）

但仅适用于右耳，左耳扫描功耗 1.5 mA 让轮询无意义

需 RM 底层固件配合解决功耗奇偶交替 bug

### 方案 E：不推荐

40% 续航损失（25h→15h）在 15mAh 硬约束下代价过大。

## 九、方案选择决策树

按以下优先级判断：

Q1: 是否需要双耳直接互联？

否 → 方案 A（最简单，600 μA，25h）

是 → 继续 Q2

Q2: 用户能否接受按键操作？

能 → 方案 C（覆盖好 + 保留双耳互联，充电盒最简）

不能（必须无感）→ 继续 Q3

Q3: 能否接受 BLE 距离限制（5-11m）？

能 → 方案 B（当前基线，已实现）

不能 → 方案 D（需先解决 RM 硬件复位问题，且仅适用于右耳）

## 十、参考文档

| 文档 | 内容 |
| --- | --- |
| docs/charger_box/BODY_POWER_TEST_REPORT.docx | 机身功耗测试报告（三种场景 × 子状态） |
| docs/charger_box/BODY_CHARGER_SCHEMES.txt | 机身&充电盒配合四方案对比（原始数据） |
| docs/charger_box/CHARGER_BOX_DESIGN.txt | 充电盒方案设计书（硬件架构、状态机） |
| docs/peer_ear/DUAL_ROLE.md | 双角色主从连接（GAP_ROLE_ALL、100ms心跳、功耗实测） |
| docs/peer_ear/SYNC.md | 双耳同步方案（程序同步、防回环） |
| docs/sleep/SCHEME4_SLEEP_POLLING.md | 方案四轮询实现 + RM功耗bug分析 |
| docs/rm_connection_plan.md | RM 连接功能集成方案 |
| docs/开发/硬件配置.md | 硬件配置（RF功率、时钟、供电、低功耗条件） |