机身功耗测试数据

peripheral_server_sleep 工程实测 | 2026-08-10

## 一、测试条件

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 芯片 | RSL10 |
| 供电 | LDO，VCC=1.10V (0dBm) |
| BLE 低功耗时钟 | 8 MHz + BB_DEEP_SLEEP |
| RM 工作时钟 | 16 MHz + BB_WAKEUP + CPCLK_PRESCALE_8 |
| BLE 广播间隔 | 100ms（常规）/ 200ms（轮询） |
| TX Power | 0 dBm |

## 二、场景1：纯 BLE 从机

机身仅作为 BLE Peripheral，不开启 RM。根据连接对象分为三个子状态。

| 子状态 | 功耗 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 无手机连接，无主机连接（仅广播） | 600 μA | deep sleep 正常，100ms 广播间隔 |
| 手机连接，无主机连接 | 600 μA | deep sleep 正常，20ms 连接间隔，latency=10 |
| 无手机连接，主机连接（仅对侧耳） | 600 μA | deep sleep 正常，500ms 连接间隔，latency=10 |
| 手机连接，主机连接（都连上了） | 600 μA | deep sleep 正常，手机 20ms + 主机 500ms |

## 三、场景2：BLE 从机 + RM 从机

机身作为 BLE Peripheral 的同时开启 RM RX。根据 RM 和 BLE 的连接状态分为四个子状态。

| 子状态 | 功耗 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| RM 未连接，BLE 未连接 | 850 μA | RM 搜索中 + BLE 仅广播 |
| RM 未连接，BLE 连接 | 850 μA | RM 搜索中 + BLE 保持手机/主机连接 |
| RM 连接，BLE 未连接 | 1 mA | RM 推流接收 + BLE 仅广播 |
| RM 连接，BLE 连接 | 1 mA | RM 推流接收 + BLE 保持手机/主机连接 |

## 四、场景3：BLE 主机 + BLE 从机 + RM 从机

左耳 GAP_ROLE_ALL（Central 连对侧从机 + Peripheral 广播），同时开启 RM RX。不能 deep sleep。根据 RM、从机、手机的连接状态分为六个子状态。

| 子状态 | 功耗 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| RM 未连接，无从机，无手机 | 1.5 mA | 扫描对侧耳 + 仅 BLE 广播 |
| RM 未连接，无从机，有手机 | 1.5 mA | 扫描对侧耳 + 手机已连 |
| RM 未连接，有从机，有手机 | 960 μA | 对侧耳 + 手机双连接，100ms 心跳，停止扫描 |
| RM 连接，无从机，无手机 | 1.65 mA | RM 推流 + 扫描对侧耳 + 仅 BLE 广播 |
| RM 连接，无从机，有手机 | 1.65 mA | RM 推流 + 扫描对侧耳 + 手机已连 |
| RM 连接，有从机，有手机 | 1.11 mA | RM 推流(+150μA) + 对侧耳 + 手机，停止扫描 |

## 五、场景4：BLE 主机 + BLE 从机

左耳 GAP_ROLE_ALL（Central 连对侧从机 + Peripheral 广播），不开启 RM。根据从机和手机的连接状态分为三个子状态。

| 子状态 | 功耗 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 无从机，无手机 | 1.5 mA | 扫描对侧耳 + 仅 BLE 广播 |
| 无从机，有手机 | 1.5 mA | 扫描对侧耳 + 手机已连 |
| 有从机，有手机 | 800 μA | 从机已连，停止扫描，100ms 心跳 + BB_WAKEUP |