机身 & 充电盒 配合方案对比

2026-08-05

## 前提条件（来自实测数据）

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BLE 连接距离（机身） | 5-11m | 机身天线弱，是瓶颈 |
| RM TX 距离（充电盒） | 20-56m | 2-4 倍于 BLE |
| 机身 BLE 从机功耗 | 600μA | 持续广播 + 连接 |
| 机身 RM RX 功耗 | 900μA | 持续监听（无信号时） |
| 机身 RM RX 推流功耗 | ~1mA | 接收并输出音频时 |

### 充电盒功耗（实测）

| 芯片 | 模式 | 功耗 |
| --- | --- | --- |
| RSL10 | BLE 主机连接机身 | 200μA |
| AD6976 | 连接手机（待机） | ~500μA |
| AD6976 | 播放音频 | 6mA |
| RFX2401C PA | TX 使能 | 60mA |

| 状态 | RSL10 | AD6976 | PA | 合计 | 续航(700mAh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLE 待机 | 200μA | 500μA | 0 | ~0.7mA | ~1000h（42天） |
| 音频推流（RM TX） | 200μA | 6mA | 60mA | ~66mA | ~10.5h |

充电盒核心功能：充电（座舱大电池供电）+ 控制（RSL10 主控）。

机身放入充电盒 → 充电 + RSL10 待机，AD6976 关闭

机身拿出 → RSL10 检测 → 开启 AD6976 → BLE 扫描/连接

充电盒 BLE 待机仅 0.7mA，续航 42 天，功耗不是瓶颈

核心矛盾：RM 链路覆盖 20-56m，BLE 仅 5-11m。机身 15mAh 电池是唯一约束。

## 方案一：BLE 指令型

机身默认 BLE 从机（600μA），充电盒 BLE 常连。音频来 → BLE 发 RM_ONOFF=1 → 机身切 RM RX；音频停 → BLE 发 RM_ONOFF=0 → 机身切回 BLE。机身 RM RX 模式 30s 无 RM 信号 → 自动回 BLE（安全兜底）。

### 功耗估算（15mAh 机身 / 700mAh 充电盒）

| 使用模式 | 机身功耗 | 充电盒功耗 | 机身续航 | 充电盒续航 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BLE 待机 | 600μA | 0.7mA | ~25h | ~1000h |
| RM 推流 | 900μA | 66mA | ~17h | ~10.5h |
| 典型日（30% 推流） | 690μA | ~20mA | ~22h | ~35h |

优点：

BLE 指令控制，切换快（<100ms），充电盒明确知道机身状态

BLE 常连可传音量、电量、校准参数

可渐进优化：长 BLE interval 降待机至 ~500μA（续航 30h）

缺点：

覆盖受限于 BLE 距离（5-11m），超出范围指令失效，依赖机身 RM 超时兜底

可实现性：★★★★★ — 与现有 TX 工程最接近，改动量最小。

## 方案二：RM RX 常驻型

机身始终 RM RX（900μA），不维持 BLE 连接。前提：BLE 模式下无法检测 RM 载波，必须 RM RX 才能监听。充电盒检测到音频 → 直接切 RM TX 广播。机身检测到 RM → 音频输出；信号消失 → 继续 RM RX 等待。BLE 仅按需建立（配对、调音量）。

### 功耗估算（15mAh 机身 / 700mAh 充电盒）

| 使用模式 | 机身功耗 | 充电盒功耗 | 机身续航 | 充电盒续航 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RM RX 常驻 | 900μA | 0.7mA | ~17h | ~1000h |
| RM 推流接收 | ~1mA | 66mA | ~15h | ~10.5h |

优点：

覆盖不受限：RM 20-56m，远超 BLE 5-11m

机身逻辑最简单：有信号就放，没信号就等

零切换延迟，天然不怕 BLE 断连

缺点：

机身持续 900μA-1mA，15mAh 仅 15-17h（比方案一少 ~30%）

无 BLE 常连，音量/参数调节需临时建连接

可实现性：★★☆☆☆ — 机身需 RM RX 常驻 + 信号检测逻辑。

## 方案三：按需切换型

机身默认 BLE 从机（600μA）低功耗待机。进入 RM：用户按键 或 充电盒发 BLE 指令 → 机身切 RM RX。退出 RM：RM RX 模式 30s 无 RM → 自动切回 BLE。充电盒：检测到音频 → 直接切 RM TX 广播（不等机身确认，逻辑极简）。

### 功耗估算（15mAh 机身 / 700mAh 充电盒）

| 使用模式 | 机身功耗 | 充电盒功耗 | 机身续航 | 充电盒续航 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BLE 待机（默认） | 600μA | 0.7mA | ~25h | ~1000h |
| RM 推流接收 | ~1mA | 66mA | ~15h | ~10.5h |
| 典型日（30% 推流） | 720μA | ~20mA | ~21h | ~35h |

优点：

默认 BLE 低功耗，续航与方案一持平（~25h）

进入 RM 多路径：按键（不依赖 BLE）+ BLE 指令（快速）

充电盒不管机身状态，逻辑极简：音频来 → RM TX

超出 BLE 范围时，用户可按机身按键主动切 RM

30s 无 RM 自动回 BLE，不怕忘记切回

缺点：

用户需主动按键（或等 BLE 指令），有操作成本

按键触发时充电盒可能还没开始 RM TX，机身需短暂等待

可实现性：★★★★☆ — 在方案一基础上加按键触发 + 充电盒去掉 BLE 指令依赖。

## 方案四：占空比轮询型

机身不维持 BLE 连接，仅 BLE 广播。50% 占空比在 BLE（600μA）和 RM RX（900μA）之间交替，平均功耗 750μA。在 RM RX 窗口内检测到 RM 信号 → 锁定 RM RX 接收音频。RM 信号消失 30s → 恢复轮询。充电盒：检测到音频 → 直接切 RM TX 广播。

### 功耗估算（15mAh 机身 / 700mAh 充电盒）

| 使用模式 | 机身功耗 | 充电盒功耗 | 机身续航 | 充电盒续航 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮询待机（50% 占空比） | 750μA | 0.7mA | ~20h | ~1000h |
| RM 推流接收 | ~1mA | 66mA | ~15h | ~10.5h |

优点：

不依赖 BLE 连接，覆盖范围同 RM（20-56m）

比方案二省电 ~17%（900→750μA），续航多 3h

无需用户操作：自动轮询，RM 窗口内检测到自动切换

充电盒逻辑极简：音频来 → RM TX

缺点：

音频启动延迟：最坏情况需等一个轮询周期（BLE 窗口内收不到 RM）

BLE 不保持连接，音量/参数调节需等 BLE 窗口或手动触发

轮询逻辑增加机身状态机复杂度

可实现性：★★★☆☆ — 机身需轮询调度 + RM 信号检测。充电盒改动小。

## 四方案对比总表

| 维度 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机身默认模式 | BLE 从机 600μA | RM RX 900μA | BLE 从机 600μA | BLE/RM 50%轮询 |
| 进入 RM 方式 | BLE 指令 | 始终在 RM RX | 按键 / BLE 指令 | RM 窗口自动检测 |
| 退出 RM 方式 | BLE 指令/30s超时 | 始终在 RM RX | 30s 无 RM 自动回 | 30s 无 RM 回轮询 |
| 充电盒逻辑 | 音频→BLE指令→RM TX | 音频→直接RM TX | 音频→直接RM TX | 音频→直接RM TX |
| 覆盖范围 | 受限于 BLE(5-11m) | 不受限(20-56m) | 不受限(20-56m) | 不受限(20-56m) |
| 机身待机功耗 | 600μA | 900μA | 600μA | 750μA |
| 机身续航（待机） | ~25h | ~17h | ~25h | ~20h |
| 机身续航（典型日） | ~22h | ~17h | ~21h | ~19h |
| 音频启动延迟 | <100ms | 零延迟 | 取决于按键时机 | 最坏一个轮询周期 |
| 机身逻辑复杂度 | 低 | 最低 | 中 | 较高 |
| 充电盒逻辑复杂度 | 中 | 低 | 最低 | 最低 |
| 用户操作 | 无感 | 无感 | 需按键/等指令 | 无感 |
| 安全兜底 | RM 30s 超时 | 天然机制 | RM 30s 超时 | RM 30s 超时 |

## 推荐路径

| 维度 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 续航 | 25h ★★ | 17h ★ | 25h ★★ | 20h ★★ |
| 覆盖范围 | 5-11m ★ | 20-56m ★★★ | 20-56m ★★★ | 20-56m ★★★ |
| 用户体验 | 无感 ★★★ | 无感 ★★★ | 需按键 ★★ | 无感 ★★★ |
| 充电盒复杂度 | 中 | 低 | 最低 | 最低 |
| 开发难度 | 低 ★★★ | 高 ★ | 中 ★★ | 中 ★★ |
| 音频启动延迟 | 快 | 零 | 取决于按键 | 最坏~1周期 |

推荐：方案一先行（续航好、开发快），方案四作为目标（覆盖好、充电盒最简、用户无感）。方案三适用于需用户自主控制的场景。方案二续航牺牲 30%，如非必要不选。