充电盒方案设计书

基于 RFX2401C 扫描/TX 测试数据（2026-08-04）

## 一、测试数据总结

### 1. 扫描距离（BLE 主机扫描）

| 扫描端 | Smart1654 开发板 | Smart1604 机身 | Smart1654 机身 |
| --- | --- | --- | --- |
| RSL10 开发板（无 PA） | 20m | 8m | 5m |
| Smart1604 空板（有 PA，RX 使能） | 23m | 11m | 8m |

### 2. TX 发送距离（RM 推流，RSL10 开发板 无PA）

| 接收端 | 办公区 | 空旷 | 穿墙 |
| --- | --- | --- | --- |
| Smart1654 开发板 | — | 56m | 15m |
| Smart1604 机身 | 10m | 22m | — |
| Smart1654 机身 | 10m | 20m | — |

### 3. TX 发送（Smart1604 空板 有PA，TX使能）

三个设备均支持穿墙。

## 二、机身功能定义

### 运行模式

| 模式 | 功耗 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BLE 低功耗从机 | 600μA | BLE peripheral，低功耗待机 |
| RM RX | 900μA | 接收 RM 音频流 |

两种模式通过 BLE 指令互相切换

机身作为 BLE 从机（peripheral），充电盒作为 BLE 主机（central）

## 三、充电盒硬件架构

| 芯片 | 功能 |
| --- | --- |
| RSL10 | 运行 TX 工程，BLE 主机 + RM TX 向机身推流音频 |
| AD6976（经典蓝牙） | 连接手机，接收音频数据 |

手机 ──经典蓝牙──→ AD6976 ──DMIC──→ RSL10 ──RM TX──→ 机身

## 四、工作流程

### 无音频（待机）

RSL10 处于 BLE 主机模式，同时连接两个机身

两个机身处于 BLE 低功耗从机模式（600μA）

RSL10 维持 BLE 连接，监听 AD6976 DMIC 音频

### 有音频（推流）

1. AD6976 收到手机音频 → 通过 DMIC 输入 RSL10

2. RSL10 检测到音频 → 通过 BLE 发送 RM_ONOFF=1 → 机身切换到 RM RX 模式（900μA）

3. RSL10 自身切换到 RM TX 模式，开始广播推流

4. 两个机身同时接收同一路音频

### 音频结束

1. RSL10 检测到静音 → 停止 RM TX，切回 BLE 模式

2. RSL10 通过 BLE 发送 RM_ONOFF=0 → 机身切回 BLE 低功耗从机模式

## 五、充电盒方案设计

### 1. 音频检测方案

AD6976 无 GPIO 音频状态输出脚，由 RSL10 监听 DMIC，使用 EMA 能量阈值判断有无音频。该方案已在 TX 工程中验证。

### 2. BLE 模式切换协议

复用现有 Custom Service 的 RM_ONOFF 特征值：

| BLE 指令 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| RM_ONOFF write | 1 | 机身切 RM RX 模式 |
| RM_ONOFF write | 0 | 机身切 BLE 低功耗模式 |

时序要求：

RSL10 发送 RM_ONOFF=1 → 等待 N ms → 自身切 RM TX 推流

音频结束 → RSL10 停 RM TX → 发送 RM_ONOFF=0

### 3. RFX2401C RF 路径控制

基于测试数据，RFX2401C 控制策略：

| 场景 | TXEN (IO11) | RXEN (IO10) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| BLE 扫描/连接 | 0 | 1 | RX 通路，LNA 提升扫描距离 |
| RM TX 推流 | 1 | 0 | TX 通路，PA 提升发射距离 |
| 空闲/休眠 | 0 | 0 | 省电 |

切换时序：先关当前通路 → 再开目标通路，避免 TXEN 和 RXEN 同时为 HIGH。

### 4. 充电盒状态机

| 当前状态 | 事件 | 下一状态 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| INIT | BLE 就绪 | SCANNING | 启动扫描 |
| SCANNING | MAC 匹配到机身 | CONNECTING | 停止扫描，发起连接 |
| CONNECTING | 两机身均连接 | CONNECTED | 保持 BLE 连接 |
| CONNECTING | 超时未连上 | SCANNING | 重新扫描 |
| CONNECTED | 检测到音频 | STREAMING | 发 RM_ONOFF=1 → 切 RFX2401C=TX → RM_Enable |
| CONNECTED | 机身断连 | SCANNING | 重新扫描 |
| STREAMING | 音频结束 | CONNECTED | RM_Disable → 切 RFX2401C=RX → 发 RM_ONOFF=0 |
| STREAMING | 机身断连 | SCANNING | 停 RM，重新扫描 |

### 5. 确认项

| 编号 | 事项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | AD6976 音频检测方式 | RSL10 DMIC 能量检测 |
| Q2 | AD6976→RSL10 音频数据接口 | DMIC |
| Q3 | 机身 RM RX↔BLE 切换指令 | 复用 Custom Service RM_ONOFF |
| Q4 | 双机身音频分配 | RM TX 广播，两个机身同时收同一路 |
| Q5 | 充电盒功耗要求 | 无特殊要求 |
| Q6 | S2 空板 IO11 拉不低（2.7V） | 先不管 |

## 六、测试数据分析与推论

### 关键发现

### 发现 1：BLE 扫描距离是瓶颈，不是 RM TX

| 方向 | 最短距离 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 充电盒→机身（扫描） | 5-11m | 机身 BLE 广播功率/天线决定 |
| 充电盒→机身（RM TX） | 20-56m | RM 链路余量远超 BLE |

充电盒扫机身最远 11m（带 PA），但机身接收 RM TX 能到 56m。BLE 和 RM 覆盖范围严重不对称。

### 发现 2：PA 的收益

|  | 无 PA | 有 PA | 提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| BLE 扫描 | 5-8m | 8-11m | +3m |
| RM TX 穿墙 | 仅开发板 | 全部穿墙 | 质的飞跃 |

PA 在 RX 方向收益有限（+3m），在 TX 方向收益巨大（从无法穿墙到全部可穿墙）。

### 发现 3：机身天线差异巨大

| 设备 | 扫描距离 | TX 距离 |
| --- | --- | --- |
| Smart1654 开发板 | 20m | 56m |
| Smart1654 机身 | 5m | 20m |

同一芯片方案，开发板是机身的 3-4 倍距离。机身天线/匹配是短板。

### 推论

推论 A：机身必须支持 RM 超时自动切回 BLE

原因：BLE 范围 5-11m，RM TX 范围 20-56m，严重不对称。

场景：用户在 BLE 范围内收到音频 → 切 RM RX → 走远超出 BLE 11m → 音频结束 → 充电盒发 RM_ONOFF=0 但机身 BLE 已断连收不到 → 机身永远停在 RM RX 模式，功耗 900μA 跑空。

方案：机身 RM RX 模式下，N 秒无 RM 信号 → 自动切回 BLE 从机模式。

推论 B：充电盒必须带 PA

无 PA 的 RM TX 只在理想条件下覆盖 20-22m 且不能穿墙。充电盒的实际使用场景（房间隔墙）必然需要穿墙能力。PA 是必须的。

推论 C：BLE 连接保持是系统薄弱环节

连接建立后尽量保持，BLE 断开才重新扫描

BLE connection interval 和 supervision timeout 合理配置

机身 BLE 广播功率尽量拉满

## 七、可行性分析

### 充电盒 TX 端已有基础

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BLE 扫描 MAC 匹配 | 已验证 | 多 peer 扫描正常 |
| BLE 多连接 | 已有代码 | PEER_COUNT=6，支持多 peer |
| DMIC 音频检测 | 已验证 | EMA 能量阈值检测正常 |
| BLE→RM TX 切换 | 已验证 | RF_SwitchToCPMode + RM_Enable |
| RFX2401C TX/RX 控制 | 已验证 | 扫描 RX / 推流 TX |
| BLE 指令 RM_ONOFF | 已有代码 | Custom Service 写特征值 |
| RM TX 广播推流 | 已验证 | 空旷 56m，带 PA 可穿墙 |

### 机身端需要新增

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| RM 超时自动切回 BLE | 机身 RM RX 模式下 N 秒无 RM 信号，自动切 BLE 从机 |

机身端只有这一个新增需求，改动量很小。

### 充电盒 TX 端需要新增/调整

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 恢复 BLE 连接逻辑 | 扫到 → 连接 → 保持连接 |
| 音频检测触发 RM_ONOFF | 检测到音频 → 发 RM_ONOFF=1 给两个机身 |
| 音频停止触发回切 | 停 RM TX → 发 RM_ONOFF=0 |
| 断连处理 | 任一机身断连 → 重新扫描连接 |

### 功耗估算

| 状态 | RSL10 BLE | RFX2401C | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待机（BLE 连接两个机身） | ~12mA | 0（RX 通路，LNA μA 级） | ~12mA |
| 推流（RM TX + PA） | ~12mA | +60mA | ~72mA |

RFX2401C TX 模式实测多 60mA，仅推流期间发生。

### 风险点

| 风险 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| BLE 与 RM 覆盖不对称 | 中 | 机身 RM 超时自动回落 BLE（推论 A） |
| S2 空板 IO11 2.7V | 低 | 实测不影响功能，后续硬件可加下拉 |
| 两机身同时连接稳定性 | 低 | PEER_COUNT 机制已验证 |
| AD6976 DMIC 静音时噪声 | 中 | 需调音频检测阈值，上线前实测 |

## 八、结论

方案可行。核心技术点全部已验证。

新增工作量集中在：

充电盒 TX 端：状态机调整（INIT → SCANNING → CONNECTING → CONNECTED ⇄ STREAMING）

机身端：RM 超时自动回落 BLE 逻辑（RM RX 模式下 N 秒无信号 → 切 BLE 从机）