RFX2401C 扫描/TX 距离测试报告

测试日期：2026-08-04    扫描程序：TX 主机扫描程序（纯扫描，不连接）

## 一、测试环境

### 扫描端（烧录 TX 程序）

| 编号 | 硬件 | RFX2401C | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | RSL10 开发板 | 无 | 内部 radio |
| S2 | Smart1604 充电盒蓝牙空板 | 有 | IO10=RXEN, IO11=TXEN，扫描时开 RX 使能 |

### 广播端（sleep 设备）

| 编号 | 硬件 |
| --- | --- |
| B1 | Smart1604 机身 |
| B2 | Smart1654 机身 |
| B3 | Smart1654 开发板 |

## 二、扫描程序配置

IO10 → RXEN（LNA enable），IO11 → TXEN（PA enable）

开机默认 RX 模式（RXEN=HIGH, TXEN=LOW），持续 BLE 主动扫描

匹配方式：MAC 地址匹配（6 个 peer）

扫描超时后自动重启扫描

## 三、TX 功率参数

| 位置 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| app.h:65 | OUTPUT_POWER_6DBM | 1（启用） |
| app_init.c:402 | Sys_RFFE_SetTXPower(6) | BLE 初始化后设 6dBm |
| app_process.c:208 | Sys_RFFE_SetTXPower(6) | 进入 RM 推流时设 6dBm |
| app_init.c:73 | VDDPA_ENABLE | VDDPA_DISABLE_BITBAND（内部 PA 关） |
| app_init.c:74 | VDDPA_SW_CTRL | VDDPA_SW_VDDRF_BITBAND |

注：S2（带 PA）RSL10 内部 TX 功率 6dBm 作为 RFX2401C PA 输入。S1（无 PA）内部 radio 直接输出 6dBm。

## 四、扫描测试结果（BLE 主机扫描）

| 扫描端 | 广播端 | 最大可扫描距离 |
| --- | --- | --- |
| S1 RSL10 开发板（无 PA） | B1 Smart1604 机身 | ~8m |
| S1 RSL10 开发板（无 PA） | B2 Smart1654 机身 | ~5m |
| S1 RSL10 开发板（无 PA） | B3 Smart1654 开发板 | ~20m |
| S2 Smart1604 空板（有 PA，RX 使能） | B1 Smart1604 机身 | ~11m |
| S2 Smart1604 空板（有 PA，RX 使能） | B2 Smart1654 机身 | ~8m |
| S2 Smart1604 空板（有 PA，RX 使能） | B3 Smart1654 开发板 | ~23m |

纯扫描模式，不发起连接

扫描到设备后仅打印 MAC，不停止扫描

## 五、TX 发送测试结果（RM TX 推流）

发送端配置：烧录 TX 程序，开机默认 RM TX 模式（TXEN=HIGH, RXEN=LOW）。接收端：sleep 设备。

| 发送端 | 接收端 | 条件 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 RSL10 开发板（无 PA） | B3 Smart1654 开发板 | 穿墙，预研办公室 | ~15m |
| S1 RSL10 开发板（无 PA） | B3 Smart1654 开发板 | 空旷场地 | ~56m |
| S1 RSL10 开发板（无 PA） | B1 Smart1604 机身 | 办公区无遮挡 | ~10m |
| S1 RSL10 开发板（无 PA） | B1 Smart1604 机身 | 空旷场地 | ~22m |
| S1 RSL10 开发板（无 PA） | B2 Smart1654 机身 | 办公区无遮挡 | ~10m |
| S1 RSL10 开发板（无 PA） | B2 Smart1654 机身 | 空旷场地 | ~20m |
| S2 Smart1604 空板（有 PA，TX 使能） | B1 Smart1604 机身 | 穿墙，研发办公室→厕所 | 通过 |
| S2 Smart1604 空板（有 PA，TX 使能） | B2 Smart1654 机身 | 穿墙，研发办公室→厕所 | 通过 |
| S2 Smart1604 空板（有 PA，TX 使能） | B3 Smart1654 开发板 | 穿墙，研发办公室→厕所 | 通过 |

注：S1 无 PA 发送时 Smart1604/Smart1654 机身不支持穿墙；S2 有 PA 时三个设备均支持穿墙。